WUTB车队2026赛季车架组设计报告

目录

一、	设计目标	2

1.	提供合理的传感器布局、标定与防护结构	2

2.	强化野外环境模型识别准确与雷达感知稳定	2

3.	保障感知与通讯链路的低延迟响应	2

4.	满足感知要求下设计轻量化算法和模型	2

二、	问题分析	3

1.	摄像头被异物遮挡	3

2.	在雨水情况下识别准确性	3

3.	传感器通信延时超过限定值	4

4. 多传感器信息冲突的决策	4

三、设计内容	5

1. 16线激光雷达避障算法	5

2. 摄像头识别车道线和障碍物	5

3. 超声波雷达和毫米波雷达避障	6

4.	多传感器融合算法	7

5. 不同情况失效分析和对策	8

四、实验分析	8

- 设计目标

- 提供合理的传感器布局、标定与防护结构

为无人驾驶巴哈的激光雷达、相机、毫米波雷达等感知单元设计合适的安装位置与支撑结构。在此基础上，特别确保车辆在泥地、逆光、遮挡等复杂环境下仍能准确获取高质量图像，为决策规划层提供真实可靠的数据源；同时通过强化防护外壳与减振支架，避免越野颠簸、飞石冲击导致设备偏移或损毁。

- 强化野外环境模型识别准确与雷达感知稳定

面向巴哈赛事典型的野外非铺装场地，我们专注于提升深度学习模型在草丛、碎石、树影等复杂背景下的目标识别准确率，避免因地貌相似导致的误检漏检；同时强化雷达感知系统的抗干扰能力与点云稳定性，使其在粉尘、雨天及剧烈振动条件下依然保持鲁棒测距与建图性能。

- 保障感知与通讯链路的低延迟响应

针对无人驾驶巴哈对实时性的严苛要求，通过硬件接口优化、数据传输协议精简及通讯模块选型，确保感知与通讯的双重低延迟，使车辆在面对突发障碍时能立即响应

- 满足感知要求下设计轻量化算法和模型

在设计过程中，我们充分考虑无人巴哈赛车供电与算力限制，通过优化算法模型与合理裁剪感知范围，在保障检测精度的前提下显著降低算力消耗。

- 问题分析

- 摄像头被异物遮挡

巴哈比赛过程中存在大量泥水、灰尘、飞石等异物，容易附着在摄像头镜头表面，造成图像模糊甚至完全失效。此外，树枝、杂草等也可能短时间遮挡镜头，影响目标识别。

解决方法：

（1）设计防护罩及遮阳罩；

（2）增加镜头防水、防泥结构；

（3）设置镜头快速清洁装置（雨刷）；

（4）当摄像头异常时，由雷达承担主要障碍检测任务。

- 在雨水情况下识别准确性

雨天环境会降低摄像头成像质量，同时激光雷达点云会产生噪点，导致障碍物检测精度下降。

解决方法：

（1）建立雨天数据集重新训练检测模型

（2）图像预处理增加去雨、去雾算法

（3）雷达采用滤波算法去除孤立点

（4）多传感器融合提高雨天检测可靠性

- 传感器通信延时超过限定值

由于多个高频传感器同时工作，容易造成CPU负载过高、数据堆积，从而产生通信延迟，对车辆稳定性产生重大影响

解决方法：

（1）优化ROS2节点通信机制；

（2）合理设置数据发布频率，选择为100ms

（3）设置三种模式，在通讯出现延时的情况下进入危险或急停模式，确保车辆安全

（4）使用DDS QoS策略优化消息传输；

4. 多传感器信息冲突的决策

不同传感器由于测量原理不同，在复杂环境下可能产生矛盾信息。例如摄像头识别为障碍物，而雷达未检测到目标，或者毫米波雷达检测到动态目标但视觉未识别。

（1）考虑到赛场的复杂光线和扬尘，在正常情况下以激光雷达数据为主，摄像头辅助识别车道线障碍物等

（2）在雨雾环境下，激光雷达权重提高；

（3）当单一传感器异常时，由其它传感器进行冗余检测，保证系统安全运行。

三、设计内容

1. 16线激光雷达避障算法

系统采用16线激光雷达作为主要环境感知设备，通过实时获取车辆周围三维点云信息，实现障碍物检测与距离测量。

算法流程如下：

点云采集 → 点云滤波 → 地面分割 → 欧式聚类 → 障碍物检测 → 障碍物跟踪 → 输出障碍物位置

实现过程：

（1）使用Voxel Grid降低点云数量；

（2）Statistical Outlier Removal去除噪点；

（3）RANSAC完成地面分割；

（4）Euclidean Cluster完成障碍物聚类；

（5）输出障碍物中心坐标及尺寸信息。

该算法能够满足无人驾驶巴哈中近距离避障需求。

2. 摄像头识别车道线和障碍物

视觉系统采用广角工业相机作为主要图像采集设备。

针对不同目标采用不同算法：

2.1道路边界识别

采用HSV颜色空间分割结合边缘检测算法提取道路边界。

2.2障碍物识别

采用YOLO系列目标检测模型识别的元素包括：

（1）锥桶

（2）边线

（3）轮胎

（4）障碍箱等目标

识别结果包括：

（1）目标类别

（2）置信度

（3）图像坐标

随后结合雷达距离信息恢复目标三维坐标。

3. 超声波雷达和毫米波雷达避障

超声波雷达主要负责车辆近距离（约0～3 m）障碍物检测，可有效识别车辆启动、停车及低速行驶时的近距离障碍。

毫米波雷达主要用于中远距离目标检测，可获取目标距离、速度及相对运动状态，在雨雾、粉尘等环境下仍具有较好的探测性能。

通过两类雷达协同工作，可实现近、中距离障碍物连续检测，提高车辆安全性。

- 多传感器融合算法

为了充分发挥各类传感器优势，系统采用多传感器融合算法，对激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达及IMU数据进行融合处理。

融合流程如下：

数据采集 → 时间同步 → 坐标统一 → 特征关联 → 状态估计 → 障碍物融合 → 输出环境模型

主要步骤：

（1）时间同步；

（2）坐标变换与数据关联；

（3）卡尔曼滤波目标跟踪；

（4）障碍物置信度融合；

（5）全局环境建模。

（6）融合后的环境信息用于路径规划模块生成最优避障路径。

5. 不同情况失效分析和对策

四、实验分析